- 游標尺之主尺最小刻度為mm，主尺39刻度的長度在副尺畫分為20刻度。在某一量度中，副尺第a刻度恰與主尺第b刻度對齊。若所測量之數值為15.35mm時，則(a+b)為：(A)32  (B)36  (C)40  (D)29  (E)44。

- 游標測微器之主尺最小刻度為mm，主尺19刻度的長度在副尺畫分為20刻度。在某一量度中，副尺零點在主尺之15與16刻度之間，副尺第7刻度恰與主尺第22刻度對齊。則所測之數值為：
(A)15.7Omm  (B)l5.35mm  (C)l5.25mm  (D)7.15mm  (E)22.35mm。

- 一游標尺之主尺每一刻度代表1公釐，副尺的20刻度相當於19公釐。當主尺與副尺兩趾相合時，副尺的第10刻度與主尺的第9刻度相對齊。現用此游標尺測量一圓柱體的外徑，若副尺的零刻度在主尺的第11刻度及第12刻度間，而副尺的第15刻度與主尺的某刻度相對齊，則該物的外徑為：
(A)10.75公釐 (B)11.25公釐 (C)11.7公釐 (D)12.25公釐。       [83夜大]

- 假定螺旋測微計之螺距為0.5mm，螺旋帽周緣刻畫50個等分刻度。將待測物夾於測微計之固定趾與可動趾之間時，得螺旋帽邊緣落於主尺之3.5mm與4mm之間，而螺旋帽之第13刻度對著主尺之橫線。則待測物之厚度為：
(A)3.59mm  (B)3.513mm  (C)3.537mm  (D)3.535mm  (E)3.63mm。

- (複) 設有一游標尺，其副尺20刻度相當於主尺19mm，歸零時副尺0在主尺0的左側，且副尺7與主尺6對齊。今測量某物時副尺4與主尺x對齊，副尺0介於15與16mm之間，則：
(A)精密度為0.05mm  (B) x=18  (C) x=17  (D)不考慮歸零的影響，則物長為15.20mm  (E)若考慮歸零修正，物長為15.85mm。

答案：ADE

- 游標尺之主尺最小刻度為1公釐。若欲利用副尺的移動，將主尺的1公釐間距刻畫到精密度為0.05公釐，宜將副尺實長x公釐的小間隔，刻畫成y等分。其中：
(A)x=19，y=20  (B)x=9，y＝20  (C)x=9，y=10  (D)x=19，y=10。 [81夜大]

- 有一把游標尺的最小刻度為mm，主尺有19刻度，在副尺劃分成20刻度。在某次測量時，副尺的第a刻度與主尺的第b刻度恰好對齊，且測出來的數值為14.20mm，則a＋b＝ (A)16  (B) 18 (C) 20  (D) 22  (E) 24。   【81北模】

- 游標尺之主尺最小刻度為mm，副尺20刻度的長度為39mm。當主尺與副尺兩趾相合時，主尺與副尺的零恰好對齊，用這游標尺測量某物體的長度，其副尺第零刻度介於主尺21與22刻度之間，而副尺的第a刻度與主尺的第37刻度恰好對齊。此實測出物體的長度為b毫米，則a＋b＝？
(A)21.4  (B) 21.8  (C) 29.4  (D) 29.8  (E) 37.8               【91北模】

- 有一把游標尺的最小刻度為mm，主尺有39刻度，在副尺劃分成20刻度。當歸零修正時，發現游標尺的零點在主尺零點的左邊，桐石油標尺的第9格與主尺的某格對齊。現要量ㄧ空心圓筒的深度，發現游標尺的第15格與主尺的87mm對齊，則圓筒的實際深度為
(A) 57.55mm  (B) 57.95mm  (C) 58.30mm  (D) 58.55mm  (E) 58.85mm。

【題組】某游標尺在l9mm的長度內，主尺有19刻度，副尺有20刻度。

(1)若用此游標尺測量甲物長時，見副尺之第7刻度與主尺第22刻度對齊，則讀數應為_____________。

(2)後來發現，當主尺與副尺兩趾相合時，副尺零點與主尺零點並不對齊，副尺第16刻度與主尺第15刻度對齊。則甲物之長度真正值應為___________。